§

ICS XXXXXXX

PX XX

备案号：XXXXX-XXXX

中华人民共和国水利行业标准

SL73.5-XXXX

SLXXX—201X

_______________________________________________________________________________

河道管理范围内建设项目

防洪评价编制导则

Guidelines of flood control evaluation for construction projects within the scope of the river course management

（征求意见稿）

请将你们发现的有关专利的内容和支持性文件随意见一并返回。

201X-XX-XX实施

201X-XX-XX发布

XXXX –XX-XX实施

_____________________________________________________________________

中华人民共和国水利部   发布

中华人民共和国水利行业标准

河道管理范围内建设项目防洪评价编制导则

Guidelines of flood control evaluation for construction projects

within the scope of the river course management

SLXXX—201X

主编单位：水利部淮河水利委员会

河 海 大 学

批准部门：中华人民共和国水利部

实施日期：201X年XX月XX日

中 国 水 利 水 电 出 版 社

201X  北 京

中华人民共和国水利行业标准

关于批准发布水利行业标准的公告

（河道管理范围内建设项目防洪评价编制导则）

201X年第XX号

中华人民共和国水利部批准《河道管理范围内建设项目防洪评价编制导则》（SL XXX— 201X）标准为行业标准，现予以公布。

| 序号 | 标准名称 | 标准编号 | 发布日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河道管理范围内建设项目防洪评价编制导则 | SL XXX—201X | 201X.X.XX | 201X.X.XX |

水 利 部

201X年X月XX日

前  言

根据水利部水利行业标准制修订计划，按照《水利技术标准编写规定》（SL 1-2014）的要求，制定《河道管理范围内建设项目防洪评价编制导则》（SL XXX—201X）。

本标准共10章和3个附录，主要技术内容有：

——总则

——术语

——概述

——基本情况

——河道演变

——防洪评价计算

——防洪综合评价

——防治与补救措施

——结论与建议

——附图及要求

本标准为全文推荐。

本标准批准部门：中华人民共和国水利部

本标准主持机构：水利部河湖管理司

本标准解释单位：水利部河湖管理司

本标准主编单位：水利部淮河水利委员会

河海大学

本标准出版、发行单位：中国水利水电出版社

本标准主要起草人：唐洪武、徐新华、王玲玲、张友祥、张才庭、徐雷诺、牛子昊、张立争、朱海。

本标准审查会议负责人：匡少涛

本标准体例格式审查人：

目  录

1 总则	1

2 术语	3

3 概述	5

4 基本情况	6

5 河道演变	8

6 防洪评价分析与计算	9

6.1 一般要求	9

6.2 水文分析计算	9

6.3 壅水分析计算	9

6.4 冲刷与淤积分析计算	10

6.5 河势影响分析	11

6.6 建设项目对引排水设施的影响分析计算	11

6.7 行洪能力影响分析	12

6.8堤防及岸坡稳定分析	12

7 防洪综合评价	13

7.1 一般要求	13

7.2项目建设与有关规划的关系及影响分析	13

7.3 项目建设与相关法律法规、规程规范的一致性分析	14

7.4 项目建设对河道防洪安全的影响分析	14

7.5 项目建设对河势稳定影响分析	14

7.6 项目建设对水功能区的影响分析	15

7.7 项目建设对防汛抢险和水利管理的影响分析	15

7.8 施工评价	15

7.9 项目建设对第三人合法水事权益的影响分析	16

8 防治与补救措施	17

9 结论与建议	18

10 附图及要求	19

附录A  防洪评价主要成果简表	20

附录B  防洪评价报告编制参考目录	21

附录C  河道管理范围内建设项目(小型)建设方案防洪评价报告表	23

本规定用词说明	31

条文说明	32

1 总则	33

2 术语	35

3 概述	35

4 基本情况	36

5 河道演变	36

6 防洪评价分析与计算	36

7 防洪综合评价	36

8 防治与补救措施	37

9 结论与建议	37

# 1 总则

1.0.1（编制目的）为加强河道管理范围内建设项目的管理，确保江河防洪安全，按照行政审批改革要求，规范河道管理范围内防洪评价报告编制，特制订本导则。

1.0.2（适用范围）本导则适用于河道管理范围内大、中型非防洪建设项目，或涉及重要防洪工程的小型建设项目的防洪评价报告编制工作。

河道管理范围内小型非防洪建设项目可填写附录C表格。

1.0.3 （编制及报批程序）项目法人可按要求自行编制防洪评价报告，也可委托有关机构编制，按河道管理权限报送有管辖权的水行政主管部门或流域管理机构组织技术审查。

1.0.4 工程建设方案确定后，应及早编制防洪评价报告。在报批过程中，建设项目涉河部分的建设方案发生变化时，应及时修改防洪评价报告相关内容，并报送原审查单位同意。

1.0.5 （报告结构）防洪评价报告应包括以下主要内容：

1 概述

2 基本情况

3 河道演变

4 防洪评价计算

5 防洪综合评价

6 防治与补救措施

7 结论与建议

1.0.6 （资料要求）防洪评价报告中的各项基础资料应引用近期最新数据，并具有可靠性、合理性和一致性，水文资料宜为刊布（整编）资料。建设项目所在地区缺乏基础资料时，建设单位应根据防洪评价需要收集或委托具有相应资质的单位进行基础资料测量。

1.0.7 （评价研究方法）防洪评价报告编制时，应根据建设项目所在河道的洪水特征和建设项目特点，选择采用经验公式法、数值模拟计算、物理模型试验等方法进行综合分析评价。

位于国家确定的重要江河干流及河势变化剧烈、敏感河段、重要河口、重要湖泊范围内的建设项目应进行数值模拟计算或（和）物理模型试验分析。

1.0.8 （相关共性要求）防洪评价报告编制除执行本导则外，还应符合相关专业现行规范要求。

对于高速公路、高速铁路、引调水工程、输水输(油)气工程等线路型建设项目，除执行本导则外，还应对全线路跨越及影响的水系、农田水利、防洪工程等影响进行综合评价。

1.0.9 （报告分析及评价范围）防洪评价应包括分析范围和评价范围。

分析范围宜包括建设项目所在流域或水系。评价范围应包括建设项目上下游可能影响的范围，可为建设项目所在位置上下游各10km或上下游长度均为建设项目所在位置河宽的5~10倍；最大壅水长度大于10km时，评价范围则采用最大壅水长度；建设项目所在河段上下游有控制性建筑物，评价范围可为上下游控制性建筑物之间河段。左右岸应包括河道保护范围。采用数值模拟计算、物理模型试验进行分析时，评价范围按边界条件要求确定。

1.0.10 本标准引用下列标准：

GB 50286  堤防工程设计规范 水利部水利水电规划设计总院

SL278  水利水电工程水文计算规范 水利部水利水电规划设计总院

SL/Z719  水工程建设规划同意书论证报告编制导则(试行) 水利部长江水利委员会

SL 99-2012 河工模型试验规程 水利部长江委员会长江科学院

# 2 术语

2.0.1河道管理范围 river management area

有堤防的河道、湖泊，其管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地、行洪区和堤防及护堤地；无堤防的河道、湖泊，其管理范围为历史最高洪水位或者设计洪水位之间的水域、沙洲、滩地和行洪区。

2.0.2建设项目 construction Project

建设项目是指河道管理范围内新建、扩建、改建的跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水、景观等工程设施。

2.0.3 防洪建设项目

防洪建设项目是指为管理洪水、减免防洪保护区洪水灾害损失而修建的各类工程项目。

2.0.4治导线 guide lines of river regulation

治导线是河道经过整治后，在设计流量下的平面轮廓线，治导线是河道治理工程布置的依据。

2.0.5壅水 dammed water; backwater

壅水是指因水流受建设项目的阻碍而产生的局部水位升高现象。

2.0.6河势 river regime

河势是指河道水动力轴线的位置、走向及岸线和洲滩分布的态势。

2.0.7河床演变 riverbed process

指河床受自然因素或水工建筑物的影响而发生的冲淤变化。

2.0.8一般冲刷  general erosion

因建设项目压缩河道过水面积而引起工程所在位置河床的整体冲刷。

2.0.9局部冲刷  local erosion

指建设项目墩柱结构周围产生的近区冲刷，其深度为一般冲刷深度底面高程以下的深度。

2.0.10行洪能力 flood carrying capacity

行洪能力是指特定水位条件下，河道或泄洪建筑物宣泄洪水的能力。

2.0.11凌汛 ice flood

由于冰凌聚集对水流产生阻力，使河道行洪不畅而引起江河水位明显上涨的水文现象。

2.0.12岸线利用 riverside utilization

岸线是指陆地表面与水域表面的分界线，对一定长度范围内岸坡带及相应的水域资源的利用称之为岸线利用。

2.0.13防洪标准 flood control standard

保证各类防洪保护对象安全或建设项目本身防洪安全要求需达到的防御洪水的标准，一般以某一频率或重现期表示。

2.0.14水功能区 water functional area

水功能区是指为满足水资源开发利用和节约保护的需求，根据水资源自然条件和开发利用现状，按照流域综合规划、水资源保护规划和经济社会发展要求，在相应水域按其主导功能划定范围并执行相应水环境质量标准的水域。

2.0.15防治与补救措施 prevention and remediation

防治与补救措施是指为预防或减免建设项目对河道行洪或防洪工程安全所产生的不利影响而采取的工程措施或非工程措施。

2.0.16 生态敏感区ecologically sensitive region

生态敏感区是指一个区域中生态环境变化最激烈和最易出现生态问题的地区，也是区域生态系统可持续发展及进行生态环境综合整治的关键地区。

# 3 概述

3.0.1项目背景应包括以下内容：

1  建设项目的总体布局、规模以及建设目的、项目前期工作概况；

2  建设项目的名称、地理位置（轴线坐标、项目主要建筑物对应的河道和堤防桩号）、建设内容；

3  编制单位开展防洪评价工作过程等。

3.0.2评价依据包括以下主要内容：

1  国家有关法律、法规，地方有关法规、规章；

2  有关经批准的规划文件，包括建设项目所在河段的综合规划、防洪规划、治导线规划、岸线利用管理规划、河道（口）整治等水利规划；

3  有关技术规范和技术标准；

4  有关参考文献；

5  建设项目建设方案及前期工作的有关文件等；

6  防洪影响评价报告委托文件。

3.0.3防洪评价分析范围和评价范围确定。应根据建设项目所在水系或流域的综合规划、防洪规划、工程布置、河势、洪水特性、历史洪水，洪水调度、工程建设、河道治理等情况，合理确定分析和评价范围。

3.0.4 技术路线及工作内容。根据防洪评价的工作内容，简述评价工作所采用的技术路线，包括搜集基础资料、明确分析计算方法、试验手段、工作步骤等。

3.0.5本章应附防洪评价主要成果简表，格式见附录A。

# 4 基本情况

4.0.1建设项目建设方案

1 建设项目的名称、地点和建设目的；

2 建设项目的总体布局、规模、防洪标准；

3 地质条件 简述建设项目工程地质，重点描述涉及河道堤防等防洪工程有关的地质情况；

4 水文条件 简述对应于建设项目自身设计标准的水文参数；

5 涉河建筑物的设计方案，包括总体布置、结构型式、与河道堤防的连接方式、与其它水利工程交叉或连接方式、占用河道管理范围内土地及建筑设施情况等。

6 涉河建筑物的施工方案，主要包括施工布置、施工交通组织、主要施工方法、施工工艺、施工临时建筑物设计、施工工期安排、施工期度汛方案和防凌措施等，对于涉及在河道管理范围内取土和弃土的工程，还应包括施工取土和弃土方案。

4.0.2河道基本情况

1 建设项目分析范围内的自然地理、河流水系、水文气象、社会经济和工程状况；

2建设项目所在河道的基本情况：河流长度、流域面积、主要支流、防洪工程布局，河道现状治理标准、河口治理等；历史洪（潮）水；

3 建设项目评价范围内的河道基本情况：河道断面、堤防、险工及堤岸治理、河道地质、冲淤演变情况等；现状和规划的设计流量、设计水位（潮位）。

4.0.3 建设项目评价范围内水利工程及其它设施基本情况应包括防洪、排涝、灌溉等水利工程的位置、规模、设计标准、设计水位等技术指标、功能、特点及运用要求等；其它设施包括桥梁、航道、码头、港口、管线、取水、排水、景观等的位置、规模、设计标准、设计水位等技术指标、功能、特点及运用要求等。

4.0.4 水利规划及实施安排

1 简述分析及评价范围内与防洪评价有关的综合利用规划、防洪规划、岸线利用管理规划、河道（口）整治规划等水利规划的总体布局、规划方案和实施安排；说明项目建设与上述规划的关系；

2 说明建设项目运行期由于上述规划实施引起的洪水调度要求和防洪标准的变化情况；

3 叙述评价范围内的规划要求、治理项目及实施安排。

# 5 河道演变

5.0.1河道演变应分析建设项目所在河道的历史演变概况、评价范围内河道近期演变情况并对河道演变趋势进行预测。

5.0.2河道历史演变概况应根据文献资料简述建设项目所在河道的历史演变过程和特点。

5.0.3河道近期演变应根据工程河段水文泥沙特征以及评价范围内河道深泓、洲滩、汊道、岸线等平面变化、断面变化，阐述近期河床的冲淤变化特性和河势变化情况，结合来水来沙情况，明确河床演变的主要特点、规律和原因。位于无资料或演变不显著河道上的建设项目可简述河道近期演变特点。

5.0.4河道演变趋势预测应根据历史、近期河道演变情况，结合水利规划实施安排，对建设项目实施后河道的演变趋势进行分析预测。

5.0.5位于国家确定的重要江河干流及河势变化剧烈、敏感河段的建设项目，可采用模型法预测河演趋势，内容包括典型年的冲刷淤积情况、河道的平面变化、断面变化等，明确河道主流线变化情况，左右岸冲淤变化情况。位于其他河道上的建设项目可定性分析建设项目所在河段的演变趋势。

6 防洪评价分析与计算

6.1 一般要求

6.1.1建设项目防洪评价分析计算应包括以下主要工况：

1 建设项目所涉及的防洪工程的防洪标准（现状及规划）、排涝标准；

2 建设项目的设计防洪标准；

3 河道内布置施工围堰、施工栈桥的应计算相应的施工期洪水标准；

4 分析第三人合法权益所要求的洪水标准；

5 建设项目在感潮河口段时，防洪评价分析计算应考虑径流和潮汐共同作用及风暴潮等因素影响。

6.1.2 建设项目防洪评价分析计算应包括以下主要内容：

1 对占用河道断面、影响洪水下泄的阻水建筑物，应进行壅水及河道过流能力影响计算；

2对河道的冲淤变化可能产生影响的建设项目，应进行冲淤分析计算；

3对已建水利工程安全运行可能产生影响的建设项目，应进行工程施工期和运行期已建水利工程的安全稳定分析。建设项目施工期间占用河道断面时，应进行施工期河道过流能力影响分析；

4 当建设项目附近有重要排涝设施，或项目建设可能引起现有排涝设施附近内、外水位较大变化时，应进行排涝影响分析计算；

5 位于感潮河口的建设项目评价内容还应包括对防潮及河口稳定的影响。

6.2 水文分析计算

6.2.1水文分析计算应根据不同计算工况进行水文要素分析，成果主要包括不同频率下的设计流量和设计水位。计算成果应进行合理性分析。

6.2.2项目所在河段已有水文分析计算成果的可直接采用；没有相应水文分析计算成果的，则应按SL278《水利水电工程水文计算规范》进行计算。

6.3 壅水分析计算

6.3.1壅水分析计算内容包括壅水高度和壅水范围。位于一般河道上的建设项目可采用相关规范推荐的经验公式进行计算；位于国家确定的重要江河干流、敏感河段、重要河口范围内的建设项目应进行数值模拟计算或物理模型试验。

6.3.2采用经验公式进行计算时，应进行计算公式的适用性评价，明确水文条件、计算工况、有关参数的选取及其依据。

6.3.3采用数值模拟计算时，应根据建设项目类型及区域具体情况，选取研究区域、边界条件及合适的数学模型，明确工程概化方法并进行模型验证，分析模型可靠性。

6.3.4数值模拟计算应针对各评价工况，运用模型计算建设项目壅水高度和壅水范围，并分析其对河道行洪的影响。

6.3.5采用物理模型试验时，模型的制作应符合《河工模型试验规程（SL 99-2012）》的要求。应明确模型研究范围、比尺、测量方法，采用合适的水文条件进行模型的率定与验证。针对评价工况进行模型试验，给定研究成果，并进行防洪影响分析。

6.3.6工程施工期临时建筑物占用河道过水断面的建设项目，应进行工程施工期壅水计算。

6.3.7建设项目与相邻建筑物间距小于1.5倍壅水长度时，应分析壅水累积效应影响。

6.4 冲刷与淤积分析计算

6.4.1一般河道上的建设项目可采用相关经验公式进行冲刷与淤积分析计算；位于国家确定的重要江河干流及河势变化剧烈河段、重要河口、重要湖泊范围内的建设项目应进行数值模拟计算或物理模型试验。

6.4.2采用经验公式进行计算时，应分析计算公式的适用性，明确水文条件、有关参数的选取及其依据。

6.4.3采用数值模拟计算时，应根据实测资料情况，选择有代表性的水文系列，进行含沙量、输沙率和河道冲淤变化的率定和验证计算。模型率定和验证的精度应满足有关规范的要求。

6.4.4水文系列及计算工况的选取应根据建设项目的情况、可能带来的影响、所在河段的水文泥沙特性、防洪评价的主要任务，选取有代表性的水文系列进行工程实施后的冲刷与淤积计算，水文系列及计算工况的选取应能反映冲刷和淤积的不利水、沙条件组合。

6.4.5冲淤分析计算成果应包括冲淤总量、冲淤厚度、冲淤时空分布等内容。

6.4.6当采用物理模型进行河道冲刷与淤积试验时，应考虑下列试验参数及其选取的合理性：

1　模型试验的范围；

2　模型沙的选取及各种比尺；

3　模型有关参数的选取值及其率定；

4　试验水文条件的选取与概化；

5　试验方案及其成果分析。

6.5 河势影响分析

6.5.1位于国家确定的重要江河干流及河势变化剧烈、敏感河段、重要河口的建设项目应采用数值模拟计算或物理模型试验进行河势影响分析。

6.5.2河势影响分析主要包括以下内容：

1　建设项目对主要汊道分流比的影响。若为动床数学模型或动床物理模型试验，还应统计各汊道分沙比的变化。

2　建设项目影响范围内代表性断面流速分布的变化情况。

3　建设项目影响范围内防洪工程及其它设施附近流速、流向的变化。

4　建设项目所在河段主流线、深槽、洲滩、岸滩断面等的变化情况。

5　建设项目所在河段代表性垂线流速、流向的变化。

6.6 建设项目对引排水设施的影响分析计算

6.6.1建设项目评价范围内有引排水工程，应进行引排水影响分析计算。

6.6.2引排水影响分析计算主要包括以下内容：

1　现有引排水设施的结构尺寸、设计内外水位、运行方式、设计引排水流量等基本情况。

2　建设项目水位影响分析计算；分析采用的计算方法、公式、计算工况、有关参数的选取及其依据。

3　根据建设项目的防洪评价分析计算成果，分析对引排水能力的影响。

6.7 行洪能力影响分析

6.7.1建设项目影响河道行洪时，应进行行洪能力影响分析。

6.7.2建设项目行洪能力影响分析应包括相关工况下影响的流量等量化指标。

6.8堤防及岸坡稳定分析

6.8.1建设项目涉及以下情形，应进行堤防稳定计算：

1 建筑物穿越堤身和堤基；

2 堤身有效断面内布置支墩；

3 墩柱位于堤防管理范围内；

4 其他可能影响堤防稳定的情形。

6.8.2堤防稳定分析包括抗滑稳定和渗流稳定。堤防稳定按GB 50286《堤防工程设计规范》要求分析计算。

6.8.3当建设项目的墩柱布置在岸坡或近岸坡布置时，应进行岸坡的抗滑稳定计算。

7 防洪综合评价

7.1 一般要求

7.1.1应根据建设项目所在河段的防洪任务与防洪要求、防洪工程布局以及防洪评价计算成果，综合评价建设项目的建设方案和施工方案对河道或河段防洪的影响。

7.1.2项目建设方案防洪影响综合评价应包括以下主要内容：

1　与有关规划的关系及影响分析；

2　是否符合相关法律法规、规程规范的要求；

3　对河道行洪能力影响分析；

4　对河势稳定的影响分析；

5　对堤防、护岸及其它水利工程和其它设施的影响分析；

6　对防汛抢险和水利管理的影响分析；

7　防御洪水的设防标准与措施是否适当；

8  对水功能区的影响分析；

9  项目建设对第三人合法水事权益的影响分析。

7.1.3项目施工方案防洪影响综合评价应包括施工工艺与方法、施工布置方案、施工期安排对防洪和排水的影响。

7.2项目建设与有关规划的关系及影响分析

7.2.1应评价项目建设与分析范围内有关规划的关系。

1 项目建设是否符合区域经济发展规划的目标和要求；

2 分析建设项目是否满足流域（区域）综合规划以及防洪规划、治导线规划、岸线利用管理规划、河道（口）整治规划等专项规划对项目所在河流或河段治理的总体要求与整治目标；

3 项目建设是否影响流域或区域洪水调度。

7.2.2对不满足规划目标和要求的建设项目或所在河段未制定规划的建设项目应进行规划符合性论证。论证分析按《水工程建设规划同意书论证报告编制导则》(试行)(SL/Z719-2015)执行。

所在河道未制定规划时可根据流域或区域规划进行符合性论证。

7.2.3应评价项目建设对评价范围内规划治理工程的实施是否产生不利影响，是否会增加规划实施的难度。

7.3 项目建设与相关法律法规、规程规范的一致性分析

7.3.1应分析项目的建设方案是否符合相关法律法规的要求。

7.3.2建设项目所采用的洪水标准是否符合所在河段的防洪防凌要求；总体布局和设计方案是否满足现行水利规程规范的相关要求。

7.4 项目建设对河道防洪安全的影响分析

7.4.1应分析建设项目壅水对堤防防洪能力的影响。

7.4.2应分析建设项目壅水对河道行洪能力影响。

7.4.3定量或定性分析建设项目近岸设施对水流流速、流态的影响。

7.4.4应分析流速、流态的变化对堤脚或岸坡稳定的影响。

7.4.5应分析建设项目产生的局部冲刷对堤脚或岸坡稳定的影响；

7.4.6应分析项目建设对评价范围内引水、排涝等水利设施功能和安全的影响。

7.4.7对影响水文观测断面和有关观测设施的建设项目，应分析对测报、水文资料的连续性和代表性的影响，以及对有关观测设施安全运行的影响。

7.4.8对可能影响现有防洪工程安全的建设项目，应根据渗流稳定复核、结构安全复核、抗滑稳定复核等计算结果进行影响分析。

7.5 项目建设对河势稳定影响分析

7.5.1根据数值模拟计算和（或）物理模型试验结果，结合河道演变分析成果，综合分析工程对河势稳定的影响。主要内容应包括：

1 评价项目实施后总体流态、主流线和工程影响区域局部流态的变化趋势；

2 对分汊河段，应分析项目建设是否会引起各汊道分流比、分沙比的变化；

3 通过各代表断面和代表垂线流速、流向的变化及河道冲淤变化的分析成果，评价项目建设是否会影响河势的稳定；

4 对产生不利影响的河段，应明确影响程度和范围。

7.5.2 对河势稳定影响较小的建设项目，可结合河道演变分析成果或采用类比分析的方法，进行定性分析。

7.6 项目建设对水功能区的影响分析

7.6.1 应分析建设项目运营对水功能区水量、水质的影响。

7.6.2 应分析建设项目施工对水功能区水量、水质的影响。

7.6.3 对生态敏感区应分析项目建设对水功能区水生态的影响。

7.7 项目建设对防汛抢险和水利管理的影响分析

7.7.1分析项目建设是否符合水利相关管理规定。

7.7.2根据建设项目设计方案，分析是否影响汛期的防汛抢险车辆、物资及人员的正常通行。

7.7.3分析项目建设是否影响通讯设施的安全运行。

7.7.4分析项目建设是否影响水利工程日常管理维护和护堤地管理。

7.7.5分析项目建设对管护设施的影响。

7.8 施工评价

7.8.1施工组织设计及施工方案评价主要包括：

1 分析建设项目施工平面布置、施工交通组织，对防汛交通、水利工程管理、第三人合法水事权益的影响；

2 施工围堰及栈桥等临时工程占用河道断面时，应分析施工对河道行洪和排涝的影响；

3 应分析施工弃土对防洪安全和工程管理的影响；

4 对工程施工临时建筑物可能影响河势稳定的建设项目，应根据有关计算或试验成果，分析工程施工期对河势稳定的影响。

7.8.2应分析建设项目施工工艺及方法对堤防和岸坡稳定、建筑物安全的影响。

7.8.3应分析施工安排对防洪工程运行及管理的影响；跨汛期施工时，应提出施工度汛应急措施。

7.9 项目建设对第三人合法水事权益的影响分析

7.9.1分析项目建设对评价范围内已建设施（码头、管线、桥梁、取水口）第三人合法水事权益的影响。

7.9.2分析项目建设对河道两侧排水、灌溉水系的影响。

7.9.3建设项目造成地下水位抬高时，应分析可能带来堤防背水侧的渍涝影响。

8 防治与补救措施

8.0.1建设项目防洪影响的防治与补救措施，应按“等效替代”原则确定，定性或定量分析补救工程实施后的效果及影响消除情况。

8.0.2建设项目有以下影响，应提出调整建议或防治与补救措施：

1 对水利规划的实施有影响；

2 对河道行洪能力、防洪工程安全、引排能力有影响；

3 对防汛交通、应急抢险、水利管理有影响；

4 对河势稳定有较大影响；

5 对水功能区有较大影响；

6 对其它水利工程及其运用有较大影响；

7 对第三人合法水事权益有较大影响。

8.0.3对防洪工程的影响须提出明确的影响内容和范围，采取防治与补救措施，并对工程量进行初步估算。

8.0.4涉及影响1、2级堤防或重要防洪设施的建设项目，防治与补救措施应进行专项设计。

9 结论与建议

9.0.1建设项目防洪影响评价结论应包括以下主要内容：

1  河道演变发展趋势及河势稳定性的分析结论；

2  项目建设方案合理性评价结论；

3  规划符合性评价结论；

4  法律法规、规程规范一致性评价结论；

5、对河道行洪能力影响评价结论；

6  对防洪工程（如堤防、岸坡、现有水利设施等）安全影响评价结论；

7  对防汛抢险、水利管理影响评价结论；

8  对水功能区影响评价结论；

9  对第三人合法水事权益影响评价结论。

10 其他影响及评价结论。

9.0.2防治补救措施综述应包括以下主要内容：

1 综述防洪影响补救补偿措施内容及其效果；

2 综述对水功能区、水利管理、第三人合法水事权益等影响补救补偿措施内容。

9.0.3建设项目防洪评价的建议应包括以下主要内容：

1 对防洪工程安全、流域或区域洪水调度带来较大影响的项目建设方案，提出修改建议；

2 其他建议。

10 附图及要求

10.0.1防洪影响评价报告应提交符合要求的图纸。

10.0.2洪评报告提供的建设方案图纸应与所报建设方案一致。

10.0.3图纸应比例合适，标注清晰，图签完整。主要图纸包括：

1 水系图应标明主要河道、湖泊、主要防洪控制工程等；

2 工程相对位置图应标明评价范围内主要河道、堤防、建设项目上下游主要控制建筑物相对位置、距离等；

3 工程所在河势图应标明评价范围内主要工程位置及主要参数，河道、堤防、地形高程线、河道主流线应清晰；

4 河道断面图应不少于3个现状实测断面，一般为工程位置及上下游河道断面，标注拟建工程及支墩位置、河道堤防现状（规划）高程等主要参数；

5 建设项目设计图应包括工程平面图、剖面图、局部图纸、地质图、施工平面布置图等，工程平面图、剖面图应涵盖与涉及的两岸河道、堤防情况；

6 工程与河道堤防联接平面图、剖面图应标明建设项目与现有水利工程联接交叉情况；

7 补救与补偿措施相关图纸；

8 河势演变分析图纸包括：河势演变纵、横断面图纸；

9 采用数学模型计算及物理模型试验等研究手段的，需提供研究范围、网格、测点布置等与研究工作相关的图形，并附流场、水位等成果图；

10其他图纸。

# 附录A  防洪评价主要成果简表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 位置描述 | (河道、堤防桩号等) |  |  |
| 项目类型 | 跨 穿 临 拦 | 所在水系 |  |
| 建设项目基本情况 | 建设项目轴线坐标 |  |  |
|  | 工程建设方案 |  |  |
|  | 建设项目防洪标准 |  |  |
|  | 建设项目轴线与水流夹角 |  |  |
| 河段 主要指标 | 河道防洪标准 |  |  |
|  | 设计行洪流量 |  |  |
|  | 设计防洪水位 |  |  |
| 评价计算主要成果 | 工况序列 | 工况1 | 工况… |
|  | 阻水比 |  |  |
|  | 壅水高度 |  |  |
|  | 壅水影响长度 |  |  |
|  | 一般冲刷深度 |  |  |
|  | 局部冲刷深度 |  |  |
| 防治与 补偿措施 |  |  |  |

# 附录B  防洪评价报告编制参考目录

1 概述

1.1项目背景

1.2评价依据

1.3评价范围

1.4技术路线及工作内容

2 基本情况

2.1 建设项目概况

2.2 河道基本情况

2.3 现有水利工程及其它设施情况

2.4 水利规划及实施安排

3 河道演变

3.1 河道历史演变概况

3.2 河道近期演变分析

3.3 河道演变趋势分析

4　防洪评价计算

4.1 水文分析计算

4.2 壅水分析计算

4.3 冲刷与淤积分析计算

4.4 河势影响分析计算

4.5 排涝影响计算（如有）

4.6 其它有关计算（如有）

（专题研究如有可另附）

5 防洪综合评价

5.1 与有关规划的关系与影响评价

5.2 与相关法律法规、规程规范的一致性评价

5.3 对河道防洪安全影响评价

5.4 对河势稳定影响评价

5.5 对水功能区影响评价

5.6 对现有水利工程与设施影响评价

5.7 对防汛抢险和水利管理影响评价

5.8 对第三人合法水事权益的影响评价

6 防治与补救措施及工程量估算

6.1 防治与补救措施

6.2 工程量估算

7 结论与建议

7.1 防洪影响评价主要结论

7.2 建议

# 附录C  河道管理范围内建设项目(小型)建设方案防洪评价报告表

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 建设单位(盖章)： |  |
| 通讯地址： |  |
| 联 系 人： |  |
| 联 系 人 电 话 ： |  |
| 申报时间： |  |

报告表编报单位(盖章)：       建设单位或委托单位编报

报告表编报技术负责人：                  （签字）

建设单位(项目法人) ：                  （签字）

制表说明

- 本表根据有关法规及河道管理范围内建设项目管理有关规制定。

- 本表适用于在河道管理范围内建设的小型建设项目。

- 本表由建设单位(业主)自行编报或委托单位编报。

- 本表一式3份，为申请材料附件。经水行政主管部门审查批准后，1份留水行政主管部门作为监督检查依据，1份送项目审批部门作为审批项目依据，1份本单位留存。

| 建设项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位联系人 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | （填写名称及资质号） |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | （行政区域位置） |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划工期 |  |  | 计划开工日期 |  |  | 计划完工日期 |  |  |  |  |
| 建设项目概况： （主要填写项目规模、功能、性质、总体布置、结构型式、地质简况、主要设计指标、设计防洪标准等，可附图） (可另附页) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目所在河段基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 河道河段名称 |  |  |  |  | 桩号 |  |  |  |  |  |
| 所处岸线及 功能区 |  |  |  |  | 水功能区 |  |  |  |  |  |
| 河道 基本 情况 |  | （注：主要填写所在建设项目处河道、堤防基本情况，规划情况；包括：建设项目处河底、河口宽度与高程，河岸、堤防边坡，堤顶高程与宽度，一般滩地地面高程，以及河道的防洪除涝标准与相应水位等简要河道指标，并附河道平面、断面图） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目附近水利工程及其它设施情况 （注：主要填写评价范围内已有主要水利工程及其他建筑物情况（含引排水设施）、包括规模、主要参数等） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设方案及总体布置情况： （注：主要填写建设项目与河道、堤防的连接方式、相对位置和占用土地、空间情况，如距离、长度、宽度、高度、净空、阻水面积、阻水比等影响参数，以及主要施工布置、工期安排、导流与度汛等施工方案简况，并附相应的平面图、断面图） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设方案综合评价 （注：根据建设项目是否符合有关相关法律、法规、相关水利规划和技术规范、规定要求，对河道行洪能力、河势稳定、堤防岸坡、防汛抢险、工程管理和水利工程设施、第三人合法水事权益、水功能区等的影响程度，以及施工组织方案是否适当等方面进行简要评价。） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治与补救措施 （注：主要填写采取的防治与补救工程简要方案、设计简图以及投资估算。) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 附 图 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程建设与运营承诺书 - 在工程建设期间，认真履行相关责任和义务，服从河道管理部门的监督管理，按照本报告表要求完成防洪影响与防治与补救工程，保证及时清理施工现场，恢复河道原貌，保证项目建设段河道的防洪安全。 - 经我单位及设计单位初步调查，工程建设不存在影响第三人合法水事权益的问题。若涉及第三人合法水事权益，由我单位妥善解决。 - 工程施工和运营期间，如遇河道治理和防洪标准提高，积极配合河道管理部门，服从水利规划和防洪建设的要求。 （建设单位签章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本规定用词说明

1 为便于在执行本规定条文时候区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

- 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”；

- 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”；

- 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”，反面词采用“不宜”；

- 表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”：

2 条文中指明应按其他有关标准执行的写法为：“应符合……的规定”或“应按……执行”

中华人民共和国水利行业标准

河道管理范围内建设项目防洪评价编制导则

SLXXX—201X

# 条文说明

# 1 总则

1.0.1 1988年6月10日，国务院第3号令发布《中华人民共和国河道管理条例》，根据《中华人民共和国河道管理条例》规定，在河道管理范围内建设项目，必须报经河道主管机关审查同意，施工安排须告知河道主管机关。1992年4月，水利部、国家计委发布《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(水利部、国家计委 水政［1992］7号)(以下简称《有关规定》)，对河道管理范围内建设项目管理进一步规定。1998年《中华人民共和国防洪法》27条，2002年《中华人民共和国水法》38条，以法律形式对河道管理范围内建设项目管理进行了规范。

2004年7月，水利部办公厅办建管［2004］109号，发布了《河道管理范围内建设项目防洪评价报告编制导则》（试行），试行14年来，有效指导了全国河道管理范围内建设项目管理。通过防洪评价，涉河建设项目建设方案对防洪工程的影响得到有效减轻或降低，工程自身安全得到有效保障，对水利工程运行管理和防汛抢险的影响降到最低，围垦河道、湖泊，乱建水工程等违章建设现象逐年减少，水利管理规范有序，工程良性运行，河湖岸线物尽其用，水功能区水质逐年好转，水环境逐年改善、水生态得到修复，人水和谐的局面逐步形成，为国家经济建设和发展提供了良好的水环境和扎实的水利支撑。

为确保江河防洪安全和河湖管理有序进行，进一步做好涉河建设项目管理，适应水行政审批改革要求，指导和规范河道管理范围内防洪评价报告编制，规范防洪影响防治与补救措施，制订本导则是极为必要的。

1.0.2 《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》第三条明确“河道管理范围内的建设项目，必须按照河道管理权限，经河道主管机关审查同意后，方可按照基本建设程序履行审批手续。”第五条要求“对于重要的建设项目，建设单位还应编制更详尽的防洪评价报告”，据此，导则对需编制防洪评价报告的建设项目类别做出规定。

根据《中华人民共和国防洪法》第二十七条规定，本导则中非防洪建设项目是指建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施。

1.0.3 管辖权限根据《中华人民共和国防洪法》确定。《中华人民共和国防洪法》第二十一条规定，“国家确定的重要江河、湖泊的主要河段，跨省、自治区、直辖市的重要河段、湖泊，省、自治区、直辖市之间的省界河道、湖泊以及国(边)界河道、湖泊，由流域管理机构和江河、湖泊所在地的省、自治区、直辖市人民政府水行政主管部门按照国务院水行政主管部门的划定依法实施管理。其他河道、湖泊，由县级以上地方人民政府水行政主管部门按照国务院水行政主管部门或者国务院水行政主管部门授权的机构的划定依法实施管理。”

《中华人民共和国水法》第三十八条明确“在河道管理范围内建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物，铺设跨河管道、电缆，应当符合国家规定的防洪标准和其他有关的技术要求，工程建设方案应当依照防洪法的有关规定报经有关水行政主管部门审查同意。”

1.0.4 《中华人民共和国防洪法》第二十七条规定“建设跨河、穿河、穿堤、临河的桥梁、码头、道路、渡口、管道、缆线、取水、排水等工程设施，应当符合防洪标准、岸线规划、航运要求和其他技术要求，不得危害堤防安全、影响河势稳定、妨碍行洪畅通；其工程建设方案未经有关水行政主管部门根据前述防洪要求审查同意的，建设单位不得开工建设。

前款工程设施需要占用河道、湖泊管理范围内土地，跨越河道、湖泊空间或者穿越河床的，建设单位应当经有关水行政主管部门对该工程设施建设的位置和界限审查批准后，方可依法办理开工手续；安排施工时，应当按照水行政主管部门审查批准的位置和界限进行。”

考虑到防洪评价结论可能影响建设项目涉河建设方案总体布置，因此，防洪评价报告宜在建设项目初步设计报告批准前编制，为提高审查的时效，防洪评价报告中的建设方案应与初步设计报批的方案一致。涉及河道管理范围内的建设方案如有变化，根据《中华人民共和国防洪法》应当经有关水行政主管部门批准。

1.0.7 国家确定的重要江河干流及河势变化剧烈、敏感河段，重要河口、重要湖泊往往涉及重要的防洪保护区，防洪责任十分重大，一旦出现防洪安全隐患，影响范围广，造成损失大，为更加准确地对建设项目防洪影响进行评价，保障重要防洪保护区的防洪安全，导则规定位于这些范围内的建设项目的防洪评价分析计算应采用数值模拟计算、物理模型方法进行分析。具体范围可由相关的水行政主管部门研究确定。

1.0.9根据《中华人民共和国河道管理条例》第十九条规定“省、自治区、直辖市以河道为边界的，在河道两岸外侧各十公里之内，以及跨省、自治区、直辖市的河道，未经有关各方达成协议或者国务院水利行政主管部门批准，禁止单方面修建排水、阻水、引水、蓄水工程以及河道整治工程”，参考《河工模型试验规程》(SL 99-2012)，3.5.2条文说明中，对模型进口段长度要求为3～5倍，确定评价范围为建设项目所在位置上下游各10km或上下游长度均为建设项目所在位置河宽的5～10倍；最大壅水长度大于10km，评价范围则采用最大壅水长度；建设项目所在河段上下游有控制性建筑物的，距离如小于上述距离，评价范围可为上下游控制性建筑物之间河段。

# 2 术语

2.0.13 为评价方便，导则中不再区分强调保护对象安全的防洪标准和强调建筑物自身安全的洪水标准，而统称为防洪标准。

# 3 概述

3.0.1 项目背景

1 如果建设项目是某一工程中的一个组成部分，则应首先简述整个工程的总体布局和建设目的，然后叙述河道管理范围内建设项目的相关内容。

2 建设项目轴线坐标是该工程设施建设的位置和界限的重要控制参数，经批准后，不得改变。为便于水行政主管部门审查和监督，应予以明确。

3.0.2 规划文件应为经批准，包括建设项目所在河段的综合规划、防洪规划、治导线规划、岸线利用管理规划、河道（口）整治等水利规划；规划未经批准，但已按规划管理权限报水利部或省级水行政主管部门技术审查即将批准，可参照执行。

3.0.3 应根据建设项目所在河段防洪工程情况，合理确定防洪评价报告分析范围和评价范围。

3.0.4 防洪评价应根据建设项目的类型选择成熟可靠的计算方法，并应评价方法及公式的适应性，明确参数的选取依据。

3.0.5 为便于防洪评价报告审查，报告扉页宜附《防洪评价主要成果简表》。

# 4 基本情况

4.0.1~4.0.3 规定了需要明确的与防洪评价有关的基本情况，但应重点叙述建设项目的建设方案与河道及防洪工程间的关系以及施工布置和施工安排，以便防洪评价进行重点评价。

4.0.4建设项目实施对水利规划实施及安排影响较大，应对评价范围内及工程位置处水利规划和实施安排进行分析说明。临河建设项目应重点说明流域或区域洪水调度可能对建设项目运行带来的风险。

# 5 河道演变

5.0.1 河道演变分析目的在于说明河道的长期演变是否影响建设项目的运行，但目前国内大部分河道均无河道冲淤变化的实测资料，不具备通过分析河道深泓、洲滩、汊道、岸线等平面变化、断面变化，进一步分析河床演变的主要特点、规律和原因的条件，且一般河道的冲淤变化也不是十分明显，因而本导则对于需要进行河道演变分析的范围做出规定。

5.0.2～5 河道演变一般应分析工程位置处三个以上典型断面变化及趋势。

# 6 防洪评价分析与计算

6.1.1 对建设项目防洪评价计算工况的一般规定。

6.3.7 建设项目与相邻建筑物间距小于1.5倍壅水长度时，壅水累积效应影响较明显。

# 7 防洪综合评价

7.1.2 参照《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》（水利部、国家计委水政〔1992〕7号）第六条对河道管理范围内建设项目的防洪评价内容做了规定，增加了对水功能区的影响分析。

7.6.1~7.6.3 《水功能区监督管理办法》第十九条要求“设置取水口、入河排污口或者实施可能对水功能区有影响的活动，有关单位在提交的取水许可申请（水资源论证报告）、入河排污口设置申请、河道管理范围内工程建设项目申请、防洪评价报告等行政审批申请文件中，应当按照法律法规要求论证涉水活动对水功能区水质、水量、水生态的影响，提出预防、减缓、治理、补偿等措施。预防、减缓、治理、补偿等措施应当与取水口设置、入河排污口设置或者其他活动一并实施。”鉴于位于一般河段上建设项目对水功能区的影响主要体现在水量和水质方面，而对水生态的影响不是十分明显，所以导则规定重点分析项目建设对水功能区水量和水质的影响。生态敏感区通常是最易出现生态问题的地区，为保障区域生态安全，位于生态敏感区的建设项目应增加项目建设对水功能区水生态的影响。

生态敏感区由各地区根据不同要求划定。

# 8 防治与补救措施

8.0.1 “等效替代”是指采取一定的措施而使防洪工程的功能得到恢复，防洪效果不受影响，应定性或定量分析补救工程实施后的效果及影响消除情况。

# 9 结论与建议

9.0.1 应根据前述计算分析成果，定性或定量归纳各方面的影响，明确结论。